BỘ CÂU HỎI THI LÝ THUYẾT

CAO ĐẲNG CHUYÊN NGÀNH NHIỆT ĐIỆN

KỲ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2025 CỦA PPC

- PHẦN NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT

Câu 1. Nêu khái niệm và phân loại động cơ đốt trong? Vẽ, giải thích bằng đồ thị T-s của chu trình động cơ đốt trong cháy đẳng tích, đẳng áp? (2,0 điểm)

Câu 2. Nêu khái niệm: Áp suất, áp suất tuyệt đối, áp suất dư, độ chân không? Mối quan hệ giữa các đơn vị đo áp suất? (2,0 điểm).

Câu 3. Nêu khái niệm nhiệt độ sôi, hơi bão hoà ẩm, hơi bão hoà khô, hơi quá nhiệt? (2,0 điểm).

Câu 4. Nêu khái niệm và viết phương trình trạng thái của khí lý tưởng, khí thực? (2,0 điểm).

Câu 5. Nêu các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng (không bao gồm quá trình đa biến)? (2,0 điểm).

Câu 6. Nêu các quá trình nhiệt động cơ bản của khí thực? (2,0 điểm).

Câu 7. Vẽ, giải thích sơ đồ và mô tả nguyên lý làm việc của nhà máy nhiệt điện ngưng hơi thuần túy có gia nhiệt hồi nhiệt? (2,0 điểm).

Câu 8. Vẽ, mô tả chu trình Rankine cơ bản bằng đồ thị T-S? Nêu những yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất nhiệt của chu trình Rankine? (2,0 điểm).

Câu 9. Nêu khái niệm các quá trình chuyển pha của đơn chất, vẽ đồ thị pha P-T của nước (H2O)? (2,0 điểm).

Câu 10. Nêu khái niệm nhiệt độ, nội năng? Mối quan hệ giữa các đơn vị đo nhiệt độ? (2,0 điểm).

- PHẦN TRUYỀN NHIỆT

Câu 1. Nêu quá trình trao đổi nhiệt bằng dẫn nhiệt, hệ số dẫn nhiệt là gì? Vẽ, mô tả quá trình dẫn nhiệt qua vách phẳng một lớp? (2,0 điểm)

Câu 2. Nêu khái niệm: Trường nhiệt độ, mặt đẳng nhiệt, dòng nhiệt, mật độ dòng nhiệt? Nêu định luật Fourier về dẫn nhiệt? (2,0 điểm)

Câu 3. Định nghĩa và phân loại thiết bị trao đổi nhiệt? Viết, giải thích các đại lượng trong phương trình truyền nhiệt? (2,0 điểm)

Câu 4. Nêu khái niệm và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến trao đổi nhiệt đối lưu? (2,0 điểm)

Câu 5. Nêu khái niệm trao đổi nhiệt bằng bức xạ? Trình bày hệ số hấp thụ, hệ số phản xạ và hệ số xuyên qua? (2,0 điểm)

Câu 6. Nêu khái niệm dòng bức xạ, năng suất bức xạ, bức xạ riêng? Viết và giải thích  định luật Planck? (2,0 điểm)

Câu 7. Khái niệm trao đổi nhiệt đối lưu? Viết và giải thích các đại lượng trong biểu thức tính hệ số tỏa nhiệt của công thức Newton? (2,0 điểm)

Câu 8. Nêu khái niệm và phân loại về trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên? Vẽ, mô tả dòng chất lỏng chuyển động ngang qua một ống? (2,0 điểm)

Câu 9. Nêu khái niệm trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức? Trình bày các dạng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức? (2,0 điểm)

Câu 10. Khái niệm vật đen tuyệt đối, vật trắng tuyệt đối, vật trong suốt tuyệt đối? Phát biểu định luật Krichkoff? (2,0 điểm)

- PHẦN LÝ THUYẾT LÒ HƠI

Câu 1. Nêu các đặc tính kỹ thuật của lò hơi trong nhà máy nhiệt điện? (2,0 điểm).

Câu 2. Nêu các thành phần hóa học và đặc tính công nghệ của nhiên liệu rắn (than) dùng trong lò hơi nhà máy nhiệt điện? (2,0 điểm).

Câu 3. Vẽ sơ đồ và giải thích nguyên lý cấu tạo của lò hơi than phun tuần hoàn tự nhiên trong nhà máy nhiệt điện? Nêu các đặc tính kỹ thuật của lò hơi? (2,0 điểm)

Câu 4. Viết phương trình cân bằng nhiệt và phân tích tổn thất do khói thải của lò hơi? (2,0 điểm).

Câu 5. Mô tả quá trình cháy trong buồng lửa đốt than bột? Phân tích ảnh hưởng của việc đưa không khí đến quá trình bắt cháy? (2,0 điểm).

Câu 6. Nêu nhiệm vụ, công dụng và phân loại bộ hâm nước của lò hơi? (2,0 điểm).

Câu 7. Trình bày những yêu cầu đối với buồng lửa lò hơi và các đặc tính công nghệ của nó? (2,0 điểm).

Câu 8. Hãy trình bày các loại van thường dùng cho lò hơi của nhà máy nhiệt điện, mô tả chức năng của từng loại van đó? (2,0 điểm).

Câu 9. Vẽ và giải thích một vòng tuần hoàn tự nhiên của môi chất trong lò hơi? Các biện pháp nâng cao độ tin cậy của vòng tuần hoàn tự nhiên? (2,0 điểm).

Câu 10. Nêu các tổn thất của lò hơi? Phân tích ổn thất do khói thải, tổn thất do cháy không hoàn toàn về hóa học và tổn thất do cháy không hoàn toàn về cơ học? (2,0 điểm).

- PHẦN TUABIN VÀ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Câu 1. Mô tả cấu tạo tuabin hơi nước nước một tầng cánh? Phân loại tua bin hơi nước theo tính chất của quá trình nhiệt? (2,0 điểm).

Câu 2. Nêu khái niệm nhiệt giáng lý thuyết (lý tưởng) và nhiệt giáng thực của dòng hơi trong tuabin? Vẽ biểu diễn các nhiệt giáng trên giản đồ i-s ? (2,0 điểm).

Câu 3. Nêu khái niệm hiệu suất tuyệt đối, biểu diễn quá trình giãn nở hơi trong tuabin trên đồ thị i-s? Các biện pháp nâng cao hiệu suất tuabin? (2,0 điểm).

Câu 4. Mô tả kết cấu của bộ chèn răng lược trong tuabin hơi? Các tổn thất hơi và nước ngưng trong nhà máy nhiệt điện, biện pháp bù tổn thất? (2,0 điểm)

Câu 5. Phân tích ảnh hưởng của các thông số hơi tới hiệu suất tuyệt đối của chu trình lý tưởng? (2,0 điểm)

Câu 6. Trình bày các khái niệm và viết công thức biểu diễn về suất tiêu hao hơi, suất tiêu hao nhiệt và suất tiêu hao nhiên liệu trong nhà máy nhiệt điện ngưng hơi không có quá nhiệt trung gian? (2,0 điểm)

Câu 7. Nêu cấu tạo, nguyên lý làm việc của bình khử khí? Mục đích của việc khử khí nước cấp trong nhà máy nhiệt điện? (2,0 điểm)

Câu 8. Nêu khái niệm về tầng, tầng xung lực và tầng phản lực của tuabin hơi? Nêu các tổn thất năng lượng của dòng hơi qua các tầng cánh tuabin? (2,0 điểm)

Câu 9. Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc của tuabin phản lực nhiều tầng, biểu diễn quá trình giãn nở của dòng hơi trên đồ thị i-s? (2,0 điểm)

Câu 10. Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc của tuabin xung lực nhiều tầng, biểu diễn quá trình giãn nở của dòng hơi trên đồ thị T-S? (2,0 điểm)

- PHẦN BƠM QUẠT MÁY NÉN, THỦY KHÍ ĐỘNG HỌC

Câu 1. Nêu khái niệm về chiều cao hút hình học, chiều cao hút chân không và hiện tượng xâm thực đối với bơm ly tâm? Nêu tác hại của xâm thực đối với bơm ly tâm? (2,0 điểm).

Câu 2. Bơm thể tích là gì? Phân loại bơm thể tích, lấy ví dụ các thiết bị trong nhà máy điện? Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm pit tông? Ưu và nhược điểm của bơm pit tông? (2,0 điểm).

Câu 3. Máy thủy khí có thể làm việc theo nguyên lý nào? Nêu lực dọc trục trong bơm ly tâm và phương pháp khắc phục? Nêu điều kiện để ghép 02 bơm ly tâm nối tiếp, ghép 02 bơm ly tâm song song và mục đích của sự ghép nối này? (2,0 điểm).

Câu 4. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm cánh nâng? Lấy 02 ví dụ các thiết bị trong nhà máy điện sử dụng nguyên lý cánh nâng? Nêu đặc tính của bơm dọc trục và các phương pháp điều chỉnh năng suất của bơm dọc trục? (2,0 điểm).

Câu 5. Máy thủy khí có thể làm việc theo nguyên lý nào? Cấu tạo, nguyên lý làm việc của quạt ly tâm? Các phương pháp điều chỉnh năng suất (lưu lượng) quạt ly tâm? (2,0 điểm)

Câu 6. Máy thủy khí có thể làm việc theo nguyên lý nào? Nêu cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm trục vít? Các nhược điểm của bơm trục vít? (2,0 điểm).

Câu 7. Nêu cấu tạo, nguyên lý làm việc, các tổn thất của bơm ly tâm? Nêu lực dọc trục trong bơm ly tâm và phương pháp khắc phục? (2,0 điểm).

Câu 8. Máy thủy khí có thể làm việc theo nguyên lý nào? Nêu cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm bánh răng? Các nhược điểm của bơm bánh răng? (2,0 điểm).

Câu 9. Phân loại bơm theo nguyên lý làm việc và cho ví dụ minh họa? Nêu các phương pháp điều chỉnh chế độ làm việc của bơm ly tâm? (2,0 điểm).

Câu 10. Nêu định nghĩa bơm, quạt, máy hút khí, máy nén khí? Viết và giải thích các đại lượng trong công thức tính cột áp tĩnh, cột áp động và cột áp của máy thủy khí? (2,0 điểm).